ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ПИТАЊА ЗА 8. РАЗРЕД ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

| Питањa за осми разред |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | 1.Животно и радно окружење | Број бодова |
| 1. | а) Kоји облик енергије, се у односу на друге облике лако може трансформисати у светлосну, топлотну, механичку енергију и др? __________________________________ б) Електричне појаве први је покушао да објасни ___________ из Милета у старој Грчкој ц) Како се зове врта окамењене смоле, по чијем је грчком називу, електрицитет добио име? ______________________ д) _________________________ означава кретање ситних честица атома, негативно наелектрисаних. e) Италијански физичар, Алесандро Волта је 1800.године изумео волтин електростатички ступ или ____________________________. | 5 |
| 2. | Прва електрична батерија је била у основи ______________________________ батерија и састојала се од наизменично поређаних плоча, направљених од ________________ и _________________, док се као електролит користио водени раствор _______________________________ и ____________________________. Између плоча се налазила ______________________, која их је раздвајала. | 8 |
| 3. | Француз Андре Ампер је показао да када се кроз калем од изоловане жице пропусти електрична струја, око њега се формира _____________________________________. | 2 |
| 4. | Мајкл Фарадеј, успео је да докаже везу између магнетизма и електрицитета. Он је покушао да помоћу магнетног поља добије ________________________________. | 1 |
| 5. | Ако се магнет приближава или удаљава од калема, при чему се на крајевима жице од калема индукује електрична струја, та појава се зове ______________________________ _____________________. | 2 |
| 6. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) Електрична струја није усмерено кретање електрона кроз проводник који преносе снагу, кретање и енергију, како би извршили топлотни рад. . Т Н б) Ако се електрони кроз проводник крећу у једном смеру, онда се то кретање назива једносмерна струја T Н ц) Aко се електрони при кретању кроз проводник крећу час у једном, час у другом смеру, онда се то кретање назива наизменична струја Т Н | 3 |
| 7. | За увођење наизменичне струје у широку употребу заслужан је научник-проналазач ______________ ______________ /име и презиме/ | 2 |
| 8. | Наброј 5 изума - проналазака Николе Тесле ___________________________________ ________________________________ ___________________________________ ________________________________ ___________________________________ | 5 |
| 9. | Мерна јединица јачине електричне струје је ___________ (____), а мерна јединица за напон је ___________ (____) | 4 |
| 10. | Споји парове: - Електроника а) је наука која се бави проучавањем информација аутоматизованим методама и техникама за испуњење неког задатака - Електротехника б) је мултидисциплинарна област која комбинује неколико врста технике – машинску, електротехничку и рачунарску 3) Рачунарство в) се бави проучавањем контроле кретања електрона и других носиоца наелектрисања кроз слободан простор, полупроводних материјала (полупроводничких компоненти), развојем електронских компонената, уређаја, система и њихове употребе 4) Мехатроника г) се бави производњом, дистрибуцијом и коришћењем електричне енергије , али и пројектовањем, изградњом и одржавањем електричних машина, уређаја и опремe | 4 |
| 11. | Његов најзначајнији проналазак је Пупинови калемови, којим је решио проблем преноса телефенског сигнала на великим даљинама. Усавршио је начин снимања рендгенским зрацима. Открио је и електрични пренос помоћу резонантних струјних кола који се примењују у радио-везама. О ком је нашем научнику реч? _____________________________ | 2 |
| 12. | Познат је по томе што је математички објаснио узроке, настанка и трајања леденог доба. Објаснио је померање Земљиних полова. Урадио је најпрецизнији календар О ком је нашем научнику реч? _____________________________ | 2 |
| 13. | Тренутак додира проводника под напоном и прво деловање струје које човек осети назива се _______________ _____________. | 2 |
| 14. | Наброј ситуације када је човек изложен опасности од струјног удара: - ______________________________________________________________________ - ______________________________________________________________________ - ______________________________________________________________________ - ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ | 4 |
| 15. | Од којих фактора зависе последице које човек може имати услед струјног удара? - ___________________________________________ - ___________________________________________ - ___________________________________________ - ___________________________________________ | 4 |
| 16. | Какво дејство има електрична струја на човеков организам ? - ____________________ - ____________________ - ____________________ | 3 |
| 17. | _______________________ дејство настаје услед протицања струје кроз човечији организам, а последице су унутрашње и спољашње опекотине. | 1 |
| 18. | _______________________ дејство настаје услед грчења мишића и неконтролисаних рефлексних покрета, који настају у тренутку проласка струје | 1 |
| 19. | _______________________ дејство настаје приликом проласка једносмерне струје кроз човечије тело, које постаје течан проводник и електрична струја му наноси трајна оштећења. | 1 |
| 20. | Први корак при пружању помоћи особама које су доживеле струјни удар је ___________________________________________. | 1 |
| 21. | Европска унија усвојила је јединствени систем ознака енергетске ефикасности електричних кућних апарата, са скалом од седам енергетских класа. Ознаке су: ______, ______, ______, ______, ______, ______ и ______ | 2 |
| 22. | У оквиру класе „А“ постоје још три допунске класе _______, ________, ________. Која је најефикаснија ? ___________ | 2 |
| 23. | Ако желимо да се бавимо електротехником, електроником и мехатроником у трогодишњој средњој школи школују се: (наброј 4 профила) а)___________________ б) ___________________________ в) ________________________________________________ г) _____________________ | 4 |
| 24. | Ако желимо да се бавимо електротехником, електроником и мехатроником у четворогодишњој средњој школи школују се: а) ___________________________________________________________________________ б) ___________________________________________________________________________ и др. | 4 |
| 25. | Ако желимо да се бавимо електротехником, електроником и мехатроником на факултетима, то су дипломирни инжењери: а)____________________________ б) ___________________________ в) ________________________________________________ г)____________________________ д) ____________________________ и сл. | 5 |
| 26. | Инжењери електротехнике и електронике морају: а) _______________________________________________________________ б) _______________________________________________________________ в) _______________________________________________________________ г) _______________________________________________________________ д) _______________________________________________________________ ђ) _______________________________________________________________ | 6 |
| 27. | Споји парове: 1) Техничари мехатронике а) баве се дизајнирањем и развијањем електронске опреме за емитовање и комуникацију 2) Инж.рачунарства и информатике б) обједињује принципе механике, електронике и рачунарства како би направили једноставнији, економичнији и поузданији систем 3) Инж.специјализовани за електронику в) могу да одржавају и поправљају медицинске, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд. 4) Дипл. инжењер мехатронике г) обављају послове програмирања, одржавања и развоја рачунарских програма, базе података, WEB дизајна, мрежног администратора | 4 |

| Питањa за осми разред |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | 2. Саобраћај | Број бодова |
| 1. | _______________________ ___________________ направио је прво електрично возило, /име и презиме/ локомотиву „Галвани”, око 1837.године. | 1 |
| 2. | Прву електричну локомотиву која се почела масовније користити направила је компанија ______________________________ | 1 |
| 3. | Први електрични аутомобил се више користи око 1890. године у Сједињеним Америчким Државама, захваљујући хемичару _________________ _______________. Он је направио возило на батерије које је могло да превози _______ путника, са максималном брзином око _________ km/h | 3 |
| 4. | Возила која покреће један или више електричних мотора називају се ________________________ ________________. | 1 |
| 5. | Најважни делови електричних возила су: а) ________________________________________________ б) ________________________________________________ в) ________________________________________________ г) ________________________________________________ | 4 |
| 6. | Покретач електричног возила је _____________________ ________________________ који претвара електричну енергију у механички рад. | 1 |
| 7. | Шта је код електричних аутомобила: 1.контролор ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Пуњива батерија (акумулатор) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 4 |
| 8. | Наброј 5 предности електричног возила у односу на аутомобиле са унутрашњим сагоревањем ? а) ________________________________________________ б) ________________________________________________ в) ________________________________________________ г) ________________________________________________ д) ________________________________________________ | 5 |
| 9. | Која је највећа мана електричног возила у односу на аутомобиле са унутрашњим сагоревањем ? _________________________________________________________________ | 1 |
| 10. | Још један начин покретања електричних возила јесте _______________________ _________________________________ и може се видети код тролејбуса, трамваја, метроа, електричне локомотиве и сл. | 1 |
| 11. | Мопед је моторно возило са два точка чија највећа брзина не прелази ________ km/h, | 1 |
| 12. | Код електричног мопеда са једним пуњењем батерије може се прећи ______ до ______ km | 1 |
| 13. | Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Eлектрични бицикл нема електромотор који се пуни на струју. Т Н - Електричним скејтбордом управља се помоћу управљача – контролора који служи за убрзавање или заустављање. Т Н - Брзину кретања контролише нагињањем тела напред–назад, а правац вожње Т Н благим нагињањем платформе на којој стоји. - Електрични тротинет може имати и седиште, што одговара за дуже вожње Т Н | 4 |
| 14. | На електричним мопедима, бициклима или тротинетима, код механичких кочница се успоравање обавља помоћу _____________ и _____________ или неког сличног механизма за кочење, док се систем електронских кочница ослања на употребу _________________ за кочење. | 3 |
| 15. | Регулатор брзине прима улазне команде од ______________________ ________________ и ____________________ и преводи их у струју коју шаље______________________. | 3 |
| 16. | Код хибридних возила користи сe комбинација _________________________ и мотора са _______________________ ____________________. | 2 |
| 17. | Акумулаторска батерија електрохемијским реакцијама мења ________________ енергију у _______________________ и тако стартује, укључује и осветљава унутрашњост возила, испред и иза возила. | 2 |
| 18. | _______________________ помоћу електромагнета механичку енергију мотора претвара у електричну енергију, којом се напајају возила, а вишак складишти у акумулаторској батерији и уједно је допуњава. | 1 |
| 19. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Систем за стартовање састоји се од електромотора једносмерне струје који преко зупчаника на свом вратилу не покреће мотор Т Н - У тренутку када мотор проради свом снагом не треба што пре искључити електрични покретач, Т Н - Радна смеша се пали помоћу електричне варнице или загревањем ваздуха у цилиндру мотора Т Н - Разводник паљења мотора разводи високи напон, који настане у индукционом калему, на свећице по редоследу паљења у појединим цилиндрима. Т Н - Свећица јесте мали електрични уређај који треба да обезбеди стварање варнице, где се пали смеша ваздуха и горива и покреће сагоревање у мотору Т Н | 5 |
| 20. | Уређаји за осветљавање и светлосну сигнализацију на моторним возилима су: а) ________________________________________________ б) ________________________________________________ в) ________________________________________________ | 3 |
| 21. | У уређаје за осветљавање пута убрајају се: а) ________________________________________________ б) ________________________________________________ в) ________________________________________________ г) ________________________________________________ | 4 |
| 22. | _____________________ је уређај који записује тренутну брзину возила, дужину пређеног пута и запис пута, прекорачења брзине, запис радног времена возача и приказ тачног времена који је повезан са механизмом дијаграмских листића. | 1 |
| 23. | Наброј бар 6 функција сензора код савремених аутомобила? а) ________________________________________________ б) ________________________________________________ в) ________________________________________________ г) ________________________________________________ д) ________________________________________________ ђ) ________________________________________________ | 6 |
| 24. | Скраћеница АBS – шта је? __________________________________________________________ | 1 |
| 25. | Скраћеница ЕSP - шта је? ____________________________________________________________ | 1 |
| 26. | _____________________ представља процес слања и примања порука и размену података између људи | 1 |
| 27. | Споји парове: 1) Проналазак електричног телеграфа а) Александар Грејем Бел 2) Ko je конструисао телефон б) 10. марта 1876 - Први успешан телефонски позив в) проналазач и сликар Семјуел Морзе | 1 |
| 28. | _____________________________ представља комуникациони систем за пренос података помоћу различитих комуникационих канала. | 1 |
| 29 | Да би се радио-талас пренео треба да постоје _____________________________________ и _____________________________________ | 2 |
| 30. | Задатак радио-предајника је да _________________________ електромагнетне таласе у простор да би се звук пренео на даљину. | 1 |
| 31. | ______________________ је утискивање нискофреквентног сигнала у високофреквентни сигнал (VF), када се добија сигнал који се може пренети на даљину | 1 |
| 32. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Радио-пријемник емитује електромагнетне сигнале преко антене, а прима их предајник. Т Н - Добијање фреквенција, односно права на емитовање програма, свака држава регулише за своје подручје, Т Н - .Радио-пријемник прима само високофреквентне сигнале који су једнаки фреквенцији осцилаторног кола. Т Н - Демодулација је издвајање нискофреквентног сигнала из високофреквентног Т Н | 4 |
| 33. | ____________________ представља пренос покретне слике путем електричних сигнала. | 1 |
| 34. | _____________________ екран састоји се од два прозирна стаклена панела између којих се налази низ ситних ћелија испуњених неонским и ксенонским гасовима. | 1 |
| 35. | LCD телевизор има екрн од ______________________________ | 1 |
| 36. | __________ телевизори немају сијалице које стварају светлост на екрану, већ користе диоде од органских компоненти | 1 |
| 37. | Постоји ________ генерација у развоју мобилне телефоније | 1 |
| 38. | Споји парове: - мобилних апарата преносила је сигнале аналогним путем, а) Трећа генерација а тиме је био омогућен само пренос говора. - познатија по GSM , поред говора развијени су сервиси б) Пета генерација који су омогућили пренос кратких порука - који је омогућио пренос снимака, појавили су се в) Друга генерација први оперативни системи. - повећањем брзине протока података у мобилној телефонији омогућавају се видео конференције, мобилна телевизија у HD квалитету, бржи приступ интернету, IP телефонија и сл. г) Прва генерација - омогућава већу брзину протока података и способност да д) Четврта генерација се конектује много више уређаја | 5 |
| 39. | Друштвену мрежу ________________________ покренуо је 2004. године Марк Цукерберг | 1 |
| 40. | Основни делови система кабловске телевизије су: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | 3 |
| 41. | Сигнали добијени пријемним антенским системом преносе се __________________ __________________________ до главне станице. У главној станици обавља се ______________________ с једног канала на други, _________________, ______________ и ________________________ сигнала. | 5 |
| 42. | Код кабловске телевизије информације се преносе путем ___________________________, а преносни медијум је _______________________ ______________________. | 2 |

| Питањa за осми разред |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | 3.Техничка и дигитална писменост | Број бодова |
| 1. | Прва направа која је променила начин рачунања био је _______________ који је изгледао попут данашње рачунаљке и настао је између _________и _________. године п. н. е. у Кини. | 3 |
| 2. | Математичар Алан Тјуринг и још неколико енглеских научника учествовали су у изради првог електронског рачунара за време Другог светског рата, који се звао „_____________” и кoришћен је зa _______________________ пoвeрљивих немачких пoрукa које су писане уз помоћ машине „енигма”. | 2 |
| 3. | ENIAC - шта је? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 4. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ 1) Вишекориснички рачунари се користе у пројектним бироима за Т Н пројектовање и слично. То су веома брзи рачунари и најчешће имају један процесора једну графичку карту. 2) Личне рачунари могу бити канцеларијски , пословни или за забаву Т Н - Човек је физички могао да уђе у први рачунар и да провери у чему је квар. Т Н | 3 |
| 5. | Шта је потребно за једну конфигурацију рачунара ? __________________________________ ___________________________________ __________________________________ ___________________________________ __________________________________ ___________________________________ __________________________________ | 7 |
| 6. | У спецификацији сваке матичне плоче пише коју __________________ меморије користи (трећа - DDR3, четврта - DDR4), које ________________ (3200/2933/2667/2400/2133 MHz) и колико модула може да се постави. | 2 |
| 7. | Уређаји за трајно чување података су: ______________________ (HDD) ______________ диска . | 2 |
| 8. | Опиши принцип Теслиног брода ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 9. | На шта се односи појам (Internet of Things) или ИоТ (Интенет интелигентних уређаја)? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 10. | Наброј 5 уређаја који спадају у ИоТ уређаје ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ | 5 |
| 11. | Паметне куће и зграде уз помоћ __________________ _________________ регулишу температуру у зависности од тога да ли су људи у просторији или не, што доводи до смањења трошкова грејања. | 1 |
| 12. | ИоТ се може примњивати и у ________________________. Користе се разни сензори који прикупљају податке и обавештавају власника о, нпр., влажности земљишта, временским условима и сл | 1 |
| 13. | У електротехници се, ради лакшег цртања и читања електричних шема, користе упрошћени прикази делова инсталације које називамо_____________________________. | 1 |
| 14. | Споји парове: ## Симбол а) приказује састав, начин спајања, положај и начин функционисања електричног кола ## Електрична шема б) упрошћен приказ делова инсталације ## 3) Електрично бројило в) поставља на почетку сваког струјног кола 4) Осигурач се д) Када се проводници уведу у кућу прво се доводе до главних осигурача, а затим до . | 4 |
| 15. | ## Између фазног и нултог проводника напон је __________, а између фаза __________ . | 2 |
| 16. | 1. 3. ________________________ _____________________ 2. 4. ________________________ ________________________ (Написати који су ово симболи у електротехници) | 4 |
| 17. | 1. 3. _______________________ _______________________ 2. 4. ______________________ _______________________ (Написати који су ово симболи у електротехници) | 4 |
| 18. | Из разводне кутије у којој се гранају проводници, нулти вод који је означен ___________ бојом, доводи се директно до _________________. Фазни вод, који је означен __________________ бојом, мора прво да прође кроз ________________________, па тек онда од њега преко разводне кутије до сијалице. | 4 |
| 19. | У употреби су две врсте монофазних утичница: а) ______________________________________ б) ______________________________________ | 2 |
| 20. | Код апликације VirtuaLab Electricity компоненте се убацују притиском на одређену _________________________, а међусобно повезивање се врши тако што се кликне на ______________ _________ једне компоненте. | 2 |
| 21. | Функционалност шеме VirtuaLab Electricity може се проверити када се притисне тастер _______________. | 1 |
| 22. | Едуардо или Ардуино микроконтролерска плочица представља __________________ _____________________ који се налази у _____________________________. | 2 |
| 23. | Mикроконтролeрска плочица има __________________ ________________ који се користе за управљање електронским елементима, склоповима и уређајима и сл. и __________________ ___________________ за очитавање неких вредности који на пример могу да утичу на рад светлеће диоде. | 2 |

| Питањa за осми разред |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | 4.Ресурси и производња | Број бодова |
| 1. | Производња и пренос тј. снабдевање електричном енергијом, представља један велики систем који се назива _________________________________________ | 1 |
| 2. | Од чега се састоји електроенергетски систем? - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ | 4 |
| 3. | Који је задатак електроенергетског система? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 4. | Споји парове: - Геотермални извори а) зрачење - Сунчева енергија б) топлотна енергија - Водена снага в) кинетичка енергија - ветар г) потенцијална енергија | 4 |
| 5. | Електране често називамо _________________ енергије, јер је њихова основна улога да неки облик енергије трансформишу у ___________________________ енергију. | 2 |
| 6. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) Необновљиви извори енергије су они извори који се могу обновити у кратком временском периоду. Т Н б) термонуклеарна реакција не користи нуклеарно гориво Т Н ц) електране које користе енергију воде зову се аероелектране Т Н | 3 |
| 7. | Без обзира на то који облик енергије користе, електране морају имати _____________________________ _______________________ | 2 |
| 8. | Генератор се састоје од _____________________ и ______________________. | 2 |
| 9. | Термоелектране су све електране које користе ________________________ моторе за покретање генератора. | 1 |
| 10. | Сагоревањем угља, у ложишту термоелектрана, ослобађа се _______________ _______________ угља, која се претвара у __________________________, и тако загрева котао у коме се налази вода. Загрејана вода у котлу испарава и претвара се у _________________ ___________. Водена пара из котла, која има _____________________ енергију доводи се кроз паровод до парних турбина. У турбинама пара пролази кроз спроводне канале –_______________, где добија велику брзину и на тај начин потенцијална енергија водене паре прелази у _________________ _____________. Таква водена пара великом брзином наилази на лопатице __________________ ______________ и покреће _________________, чиме се добија _____________________ _______________. Турбина преко заједничког вратила покреће _________________ генератора и на тај начин се механичка енергија трансформише у ___________________. | 11 |
| 11. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Код топлане (ТЕТО), термоелектране, топла вода се не враћа у котао него се користи за даљинско загревање стамбених и других објеката. Т Н - Код термоелектрана као продукт сагоревања настају угљен-диоксид и угљен-моноксид, који не загађују ваздух. Т Н - Мазут је нискоквалитетно гориво настало као дериват нафте. Т Н | 3 |
| 12. | Шта је фисија? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 13. | Шта је фузија? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 14. | У примарном систему у језгру нуклеарног реактора одвија се цепање атома – ________________. Контролисаном ланчаном реакцијом долази до ослобађања велике количине ___________________ _______________ из језгра атома. __________________ ________________ под притиском кружи кроз реактор, преузимајући ослобођену топлоту, а затим се пумпама доводи до _________________ ___________. Где се вода додатно загрева и тако загрејана доводи до тачке кључања воду у ____________________ _______________. Расхладан течност – вода која је дошла у контакт са нуклеарним горивом постаје _____________________, па иста не сме да дође у контакт са околином. | 6 |
| 15. | Секундарни процес представља прелазак топлотне енергије воде у ______________________ ________________ водене паре. Када преда топлоту, охлађена вода се враћа у _________________на поновно загревање. Загрејана вода се у секундарном систему претвара у водену пару, која се спроводним каналима – млазницама усмерава на __________________ _______________, при чему долази до преласка из потенцијалне у кинетичку енергију. Када се окрену лопатице турбине, кинетичка енергија водене паре се трансформише у ____________________ _______________, која даље преко заједничког вратила покреће ротор _____________________, и на тај начин се механичка енергија претвара у ____________________ енергију. | 6 |
| 16. | Терцијални процес представља ______________________ искоришћене водене паре, секундарног процеса, која се хлађењем уз помоћ воде поново доводи у течно стање и враћа у _______________ _______________. Вода терцијалног прстена циркулише у __________________ ________________, где ослобађа непотребну топлоту и потом се враћа да омогући поновну _________________. | 4 |
| 17. | Принцип рада хидроелктрана: Вода која се налази у језеру изнад бране има _____________________ енергију. Bода се доводи до ___________________, у којима потенцијална енергија воде прелази у __________________ енергију воденог пада, која покретањем ротора турбине прелази у ____________________ енергију. Окретањем ротора турбине окреће се и ротор генератора, јер се налазе на истом вратилу, и на тај начин се механичка енергија у генератору претвара у _____________________ енергију | 5 |
| 18. | Шта су ревизибилне хидроелектране? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 19. | Шта су преводнице? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ | 1 |
| 20. | Плутајући уређај се састоји од низа ________________________ делова који су повезани шаркама и причвршећени су за _________________ ________. Унутар цилиндричних делова налазе се ________________________ _______________, који се покрећу како талас зањише уређај. Како се покрене клип тако се и покрене __________________ у коме долази до преласка ___________________ енергије таласа у ____________________ енергију. | 6 |
| 21. | Опиши рад подводне турбине. ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 22. | Која енергија окреће лопатице пропелера код ветротурбине? ___________________________________ | 1 |
| 23. | __________________________ се састоји од два зупчаника: већег, на коме улази вратило ротора турбине, и мањег зупчаника, на чијем је крају вратила везан ротор генератора | 1 |
| 24. | Соларне термоелектране састоје се од _________________ и _______________ за __________. Огледала служе за усмеравање Сунчеве светлости на цеви, које се налазе испод огледала. Константним загревањем вода се претвара у _______________ ___________, која се цевоводима доводи до_______________ које даље покреће __________________ генератора који производи ________________ енергију. | 6 |
| 25. | Два начина претварања геотермалне енергије уелектричну енергију. - ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 26. | Да би се произведена електрична енергија пренела са малим губицима од електрана до потрошача, неопходно је да се пренос енергије обавља на ________________ _______________ и при _______________ ______________. | 2 |
| 27. | У трафостаницама се налазе трансформатори који напон на излазу из генератора, од _____kV до ______ kV, повисују на напон од ________ kV. | 3 |
| 28. | Ако примарни намотај трансформатора има много навојака, а секундарни мало, онда ће се од ____________ добити ________________ _____________. | 1 |
| 29. | Ако на примарном намотају трансформатора има мало навојака, а на секундарном много, онда ће се од ___________ добити ___________ ________. | 2 |
| 30. | Споји парове: - улазни трансформатори а) легура гвожђа и 2–4% силицијума - силазни трансформатори б)дистрибутивно - преносну мрежу електроенергетског система - динамо лимови в) се налазе близу електране - Далеководи чине д) се налазе близу потрошача | 4 |
| 31. | Електрична енергија се из далековода допрема до главних трафостаница, које се налазе у близини насељених места, у којима се напон од _______ kV снижава на напон од ________ kV, ________ kV . Од главних трафостаница електричном мрежом електрична струја се допрема до разводних трафостаница, у којима се напон снижава на напон од ________ kV. Даље се електрична енергија доводи до трафостаница које се налазе у насељу где се напон снижава на _______ kV. На крају, да би се електрична енергија могла користити у домаћинствима, напон се са 10 kV у локалним (дистрибутивним) трансформаторима доводи на ниски напон вредности од ________ kV (230/400 V) која је погодна за рад већине уређаја у домаћинствима. | 5 |
| 32. | Споји парове - нисконапонска мрежа а) усмeрeнo крeтaњe електрона - струја б) Мрежа која преноси струју до крајњих потрошача - електроинстaлaциони мaтeриjaл ц) се изрaђуjу прeмa стандардима | 3 |
| 33. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ 1.Неизоловани проводници су голе жице зa извoђeњe нaдзeмних вaздушних мрeжa Т Н 2.Проводници су од гвожђа, бакарне и алуминијумскe жице Т Н 3.За прикључивање потрошача на електричну инсталацију користе се вишежичани проводници Т Н 4.Пojaвa суперпроводљивости примeћeнa je нa врлo високим тeмпeрaтурaмa. Т Н 5.Слова означавају тип проводника и врсту изолоације, а бројеви означавају попречни пресек. Т Н | 5 |
| 34. | _________________ боја означава изолацију фазног вода _________________ боја означава изолацију нултог вода ___________-____________ боја означава заштитни вод | 3 |
| 35. | Код трофазне инсталације користе се _____________________ проводници од којих су фазни водови најчешће обојени са две _________ и једном __________ бојом , док су нула - _______________ и уземљење -____________-__________. | 5 |
| 36. | Шта значи ова ознака проводника: PGP 5 x 2.5 mm2 PGP _______________________________________________________________ 5 x 2.5 mm2 _________________________________________________________ _________________________________________________________ | 3 |
| 37. | Споји парове: - За изолаторе код надземних водова а) се израђују од пластичних маса, које имају ребрасте зидове - Разводне кутије б)а прикључивање сијалице у електричну инсталацију - Сијалично грло в) користе се материјали од тврдо порцeлана или оплемењеног стакла - Инсталационе цеви г) се користе за спајање и гранање - проводника | 4 |
| 38. | Основни делови сијалице: 1 - _________________________ 2 - _________________________ 3 - _________________________ 4 - _________________________ 5 - _________________________ | 5 |
| 39. | / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Сијалица може да ради и са једносмерним и са наизменичним изворима струје Т Н - Флуoресцeнтнe сиjaлицe могу бити у нeпoсрeднoj близини људи. Т Н - Компактне флуoресцeнтнe сиjaлицe троше 3–5 пута мање струје. Т Н 4. ЛЕД сијалице троше електричну енергију као и друге врсте сијалица Т Н | 4 |
| 40. | У зависности од услова рада, који прeкидaчи постоје? 1 - ______________________________________ 2 - ______________________________________ 3 - _________________________________________________________________ | 3 |
| 41. | Наведи врсте прекидача у зависности каква кола регулишу 1 - ______________________________________ 2 - ______________________________________ 3 - _________________________________________________________________ | 3 |
| 42. | Споји парове: - Рачве а)завршетак електричне инсталације - Осигурачи б)више потрошача на електричну инсталацију - Електрична бројила в)штитe струjнa кoлa oд прeoптeрeћeњa и штите уређаје од квара или пожара 4.Утичнице г) мeрeњe утрошене eлeктричнe eнeргиje | 4 |
| 43. | Који су основни делови топљивог осигурача? 1 - _________________________ 2 - _________________________ 3 - _________________________ 4 - _________________________ 5 - _________________________ 6 - _________________________ 7 - _________________________ | 7 |
| 44. | Код аутоматског осигурача ако дође до повећања струје мало изнад од оне за коју је пројектована инсталација (преко 20А), то ће довести до загревања __________________________ __________________ и до њеног деформисања тј кривљења у једну страну, која искључује ручицу. | 1 |
| 45. | У зависности од врсте електричног прикључка, бројила могу бити _____________________ (________ V) и _____________________ (_______ V). Према броју тарифа могу бити: _____________________ и _________________ електрична бројила. | 6 |
| 46. | Рад електромеханичких брojилa зaснивa сe нa мерењу броја обртаја ___________________ ________________, који је повезан преко зупчаника на мeхaнички бројач . Електромеханичка бројила имају уклoпни сaт, како би могла да мeре eлeктричну eнeргиjу у _________________ _______________. | 2 |
| 47. | Шта је A/Д кoнвeртoр (аналогно-дигитални конвертор)? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 48. | Ко израђује главни пројекат електроинсталације и у којој размери? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 49. | Шта садржи и шта предвиђа главни пројекат електроинсталације? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3 |
| 50. | /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Пројектовање електричних инсталација не врши се по одређеним стандардима Т Н - громобранска инсталација штити од атмосферских пражњења. Т Н - Спољашња громобранска инсталација не прихвата и не одводи у земљу атмосферскопражњење Т Н - унутрашња громобранска инсталација треба да обезбеди изједначавање потенцијала у објекту Т Н | 4 |
| 51. | Шта спада у инсталације слабе струје ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 52. | Електрична струја се ваздушним или подземним проводницима доводи у кућу прво до _______________ _______________, а затим ______________________ __________________. Кроз проводнике доводи се до __________________ _____________, а од ње се проводници раздвајају у више огранака – струјних кола. | 3 |
| 53. | Из чега се сатоји струјно коло? 1 - ______________________________________________ 2 - ______________________________________________ 3 - ______________________________________________ | 3 |
| 54. | Споји парове: 1. 230 V а) уземљење 2. 400 V б)трофазно (полифазно) напајање електричном енергијом 3. Нулти проводник в)Једнофазно (монофазно) напајање ектричном енергијом | 3 |
| 55. | Између фазног и нултог проводника напон је ________ V, а између две фазе_________ V. | 2 |
| 56. | Нацртати електричну шему серијског прекидача и две сијалице. (једнополну ИЛИ двополну) | 3 |
| 57. | Наизменични прекидач увек иде _______________, а са задње стране има (колико?) ___________ контакта за прикључак. | 2 |
| 58. | Монофазна шуко утичница је утичница која поред нуле и фазе има и _______________________ или заштитни контакт . Трофазна утичница је обично намењена за _____________ _________________ у стамебеним објектима. | 2 |
| 59. | Тело фазног испитивача је __________________ пластиком, осим једног мањег дела којим се испитује присутност напона. Унутар ручице се налази мала _______________________ која засветли када _________ ______________. | 3 |
| 60. | За испитивање напона рзликујемо два типа фазног испитивача. И то: 1. од ______ до _______V 2. од __________ до _________V | 2 |
| 61. | Двополни фазни испитивач састоји се од: ___________ ____________________ и ______________ (мерне електроде). Приликом испитивања, тело испитивача се убаци у један отвор утичнице, а сонда у други Ако засветли једна лампица висина напона је од _______V до _______V. Ако засветле две лампице, висина напона је од _______V до _______V Ако засветле три лампице, висина напона је од _______V до _______V | 5 |
| 62. | _________________________ је инструмент намењен за мерење једносмерног и наизменичног напона, једносмерне и наизменичне струје и електричне отпорности, али и за проверу исправности диода, транзистора. | 1 |
| 63. | Дигитални мултиметар има обртни прекидач, којим се бирају вредности које се мере, и када није у употеби треба да стоји на положају ________(искључи). Њиме могу да се мере једносмерни напон (DCV) до _________ V, наизменични напон (ACV) до _________V, једносмерна струја (DCA) до __________ mA, једносмерна струја до ______A, исправност диоде и отпорност до____ MΩ. | 6 |
| 64. | Када се мери једносмерни напон (мултиметром) битно је да се мерне електроде поставе како треба – црна се поставља на ___________ а црвена на __________. (-/+) (-/+) | 2 |
| 65. | Када се мери отпорност, прекидач се доводи у положај за мерење отпорности. У овом случају полови нису битни, па се мерне електроде постаљају на ___________________ _____________________ и очита се вредност на екрану. | 1 |
| 66. | Мултиметар се користи и када желимо да установимо да ли је неки грејач, електромотор, осигурач или трансформатор ______________________. | 1 |
| 67. | Од чега се састоји електромагнет? - ____________________________________ - ____________________________________ | 2 |
| 68. | Када се калем укључи у струјно коло, на његовим крајевима се образују ______________________ _________________ и он се понаша као магнет. Простор у коме се осећа деловање електромагнетне силе зове се _______________________ ______________. | 2 |
| 69. | Како се повећава дејство магнетног калема? ____________________________________________________________________ | 1 |
| 70. | Од чега зависи јачина електромагнетног поља? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 71. | Где је електромагнет нашао примену? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 4 |
| 72. | Споји парове: - електричне машине а) „троше” електричну енергију и претварају је у механичку - електрични генератори б) производе електричну енергију - електрични мотори в) механичку енергију претварају у електричну и обрнуто | 3 |
| 73. | Који су основни делови машина једносмерне струје ? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 4 |
| 74. | Статор се израђује од легуре __________________ и 4% __________________, у облику шупљег ваљка, са чије се унутрашње стране налази _______________ _______________ или _______________________. Ротор је цилиндричног облика на коме се налазе намотаји изоловане ______________ ____________, у којима се индукује електрични напон наизменичне струје. На крају вратила ротора налази се_______________________, у облику два међусобно изолована полупрстена, који има задатак да индуковани наизменични напон у намотајима ротора исправи у ______________ ____________. Једносмерни напон се даље преко угљеничних четкица, које належу на колектор, преноси до потрошача путем _____________________. | 8 |
| 75. | Електромотори једносмерне струје највећу примену имају за погон...? ___________________________________________________________________ | 1 |
| 76. | Која је разлика између генератора наизменичне струје и генератора једносмерне струје? ____________________________________________________________________ | 1 |
| 77. | Која је разлика између електромотора наизменичне струје и мотора једносмерне струје? ___________________________________________________________________ | 1 |
| 78. | Електромотори наизменичне струје деле се: -према врсти електричне струје ____________________ и __________________ -према конструкцији ____________________, ___________________ и _______________________ | 5 |
| 79. | Асинхрони електромотори најважнији су погонски мотори у индустрији и користе се тамо где се захтева ______________ ______________. Конструисао их је Никола Тесла. Могу да раде на _____________________ струју и _____________________ струју. Као и сви електромотори имају ротор и статор, али немају ____________________ и _________________ На статору се налазе намотаји који се прикључују на извор наизменичне струје. | 5 |
| 80. | Зашто се асинхрони електромотори називају индукциони мотори? ___________________________________________________________________ | 1 |
| 81. | Какви могу бити ротори код асинхроних мотора? - ____________________________________ - ____________________________________ | 2 |
| 82. | Зашто се називају асинхроним? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 83. | Принцип рада синхроних мотора? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 84. | Асинхрони мотори могу да се користи и као ________________________. | 1 |
| 85. | Колекторски мотори поред ротора и статора имају и ___________________ који има задатак да напаја електричном струјом ________________ _________. Он се налази на крају вратила ротора, а електрична струја се преко _______________ доводи до колектора. Колектор је израђен од више _________________ _____________ – делова који образују прстен, који је изолован од ротора. | 4 |
| 86. | Како делимо апарате и уређаји у домаћинству? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 87. | Електромеханички апарати и уређаји претварају ___________________ енргију у ____________________. | 2 |
| 88. | Од којих компоненти се састоји фрижидер ? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 6 |
| 89. | Електротермички уређаји трансформишу _______________________ енергију у ________________________. | 2 |
| 90. | Материјал за израду грејача мора да има велики _______________ __________, да се не топи и не гори у присуству кисеоника (ваздуха) на високим температурама. За израду грејача највише се користе легура позната под називом __________________. | 2 |
| 91. | Цекас је легура, којих елемената ? - _______________________ - _______________________ - _______________________ | 3 |
| 92. | Кантал је легура, којих елемената ? - _______________________ - _______________________ - _______________________ | 3 |
| 93. | Већина апарата и уређаја за грејање има и уређај за регулацију температуре – _______________________ (терморегулатор, термопрекидач). Он укључује и искључује _________________ ________ и на тај начин регулише температуру. | 2 |
| 94. | Најбитнији део код фрижидера је ___________________, који сабија расхладно средство, ________________, чиме му повећава притисак и температуру. | 2 |
| 95. | Данас се највише користе клима уређаји са такозваним ___________системом са спољашњим и унутрашњим независним јединицама. | 1 |
| 96. | Клима уређај може и грејати ваздух у просторији, а ефекат грејања се постиже тако што ______________________ у унутрашњој јединици постаје _________________________, док _____________________ у спољној јединици постаје _____________________. | 4 |
| 97. | Код термостата са биметалном траком траке су залемљене или заварене, тако да се услед промене температуре трака савија на страну траке која има мањи ____________________________________________________________. | 1 |
| 98. | Код раста температуре услед пораста унутрашњег притиска у капиларном систему, расте притисак и у затвореној комори, а самим тим и долази до промене положаја ________________, чиме се искључује __________________. | 2 |
| 99. | Од чега се састоји електрични решо? ___________________________________________________________________ | 1 |
| 100. | Које утичница је намењена за електрични штедњак? _______________________ | а |
| 101. | Какви електрични штедњаци постоје у зависности од грејне плоче ? - ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________ | 3 |
| 102. | __________________ - део који емитује микроталасе у унутрашњости пећнице | 1 |
| 103. | __________________ ________________ најчешће се користе са инфрацрвеним грејачима или као електрични радијатори | 1 |
| 104. | На пеглу се уграђује _____________________ помоћу кога се прилагођава температура грејне плоче. | 1 |
| 105. | Према начину рада бојлери могу бити: - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 106. | Бојлери раде на принципу спојених судова. Опиши рад бојлера. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 107. | Опиши рад проточног бојлера. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 108. | ________________________________________ користи електричну енергију за покретање електромотора и укључење грејача за загревање. Састоји се од бубња са рупицама, електромотора, грејача, пумпе за воду, кућишта. | 1 |
| 109. | Објасни рад термоакумулационе пећи. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рад | 5 |
| 110. | Шта проучава електроника? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3 |
| 111. | Споји парове: - Проводници а) материјали који немају слободне електроне или јоне - полупроводници б) материјали који имају слободне електроне или јоне - Изолатори в) материјали који делимично проводе струју | 3 |
| 112. | Како се звао први рачунар? ______________________ | 1 |
| 113. | __________________________ је примљена и схваћена порука, која може бити у облику изговорене речи, писаног текста, слике, музике и др. | 1 |
| 114. | /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Информација се од извора до одредишта преноси у облику слике. Т Н - Сигнал може бити: акустични, електрични, светлосни Т Н - Медиј кроз који сигнал пролази назива се светлосни пут Т Н - Претварање поруке у сигнал врши пријемни уређај, претварање сигнала у поруку врши предајни уређај Т Н - Целокупни систем преноса поруке није комуникациони систем. Т Н - Шум и сметње су нежељени ефекти Т Н | 6 |
| 115. | Говором у слушалицу телефонског апарата врши се __________________ _______________. Говорни органи производе ________________ сигнал који се помоћу микрофона даље претвара у ____________________ сигнал, који у себи садржи говорну информацију. У пријему се електрични сигнал помоћу слушалице поново претвара у ________________ сигнал, који је једнак сигналу на извору, а кога на пријему обрађује _____________________. Овакав сигнал се назива се ___________________ сигнал. | 6 |
| 116. | Како се записује дигитални сигнал? __________________________________________________________________ | 1 |
| 117. | Наброј пасивне електронске елементе. - ________________________ - ________________________ - ________________________ | 3 |
| 118. | Који закон важи за пасивне електронске елементе? _________________________________ | 1 |
| 119. | Чему служе отпорници? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 120. | Како делимо отпорнике? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 121. | Подела отпорника према конструкцији? - _______________________ - _______________________ - _______________________ | 3 |
| 122. | Врсте отпорника са променљивим отпором? - _______________________ - _______________________ | 2 |
| 123. | Која је разлика између потенциометра и реостата? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 124. | Како се означавају отпорници? (Мисли се на ознаке на самом отпорнику) ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 125. | Када се вредност отпорника означава помоћу прстенова у боји на тело отпорника се наноси ______ или _____ прстенова. Код означавања са /колико прстенова/ четири прстена прва два прстена означавају ________________. Трећи прстен, који се назива и множитељ, означава ________________, које би требало додати да би се добила вредност изражена у омима. Последњи, четврти прстен, означава ______________________ тј.дозвољено одступање стварне вредности отпора од означене. Код означавања са пет прстена прва три прстена означавају _______________________, четврти је ознака __________________, а пети _______________________________. | 7 |
| 126. | Шта су кондезатори и која им је словна ознака? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 127. | Споји парове: - капацитет кондензатора а) трајног оштећења кондензатора - Кондензатори се праве од б) Количина ускладиштеног наелектрисања - Фарад в) металних трака – плоча између којих је изолатор - пробојни напон г) јединица за мерење капаците | 4 |
| 128. | Од чега зависи капацитет кондезатора? - ________________________________________________________ - ________________________________________________________ | 2 |
| 129. | /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ - Стални кондензатори се најчешће праве као блок-кондензатори, а користе се код уређаја код којих је потребан низак капацитет, преко 1µF. Т Н - Електролитски кондензатори се користе за веће капацитете, испод 1µF. Т Н - У случају да се погрешно повежу, електролитски кондензатор може да експлодира. Т Н | 3 |
| 130. | ________________________ (L) је електронски елемент код кога при промени јачине струје долази до индуковања напона. Протоком струје кроз изоловану жицу (калем) ствара се _____________________ ____________. Калем се, у колу електричне струје, најчешће користи као елемент који спречава ________________________________________________, попут пригушивача. | 3 |
| 131. | Које су најбитније карактеристике калемова? И која је јединица за ту карактеристику? - ____________________________________ - ____________________________________ - Јединица је __________________________ | 3 |
| 132. | Од чега зависи вредност јединице H? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 133. | Активни електронски елементи су елементи који се користе за ________________________________ сигнала. | 1 |
| 134. | Шта спада у активне електронске елементе? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 135. | Полупроводничке диоде су електронске компоненте које пропуштају _________________________________ у једном смеру ____________________, а у супротном смеру ________________________________. | 3 |
| 136. | Од ког osnovnog материјала се производе диоде? - ____________________________________ - ____________________________________ Од ког материјала се производе | 2 |
| 137.. | Додавањем примеса германијуму или силицијуму добијају се две врсте полупроводника, ________________________ и _________________________. У полупроводнику типа P већински носиоци наелектрисања су _____________________________, а у полупроводнику типа N _____________________________. Када се оствари додирна површина између P и N типа материјала, добија се P-N спој. У P-N споју електрична струја може да тече од P-електроде – аноде ка N-електроди – катоди, али не и у _____________________________. | 5 |
| 138. | Које се диоде користе у електротехници? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 4 |
| 139. | Зашта се користи транзистор? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3 |
| 140. | Назив транзистор је изведен од две енглеске речи : - ____________________________________ - ____________________________________ | 2 |
| 141. | Какви постоје транзистори? - ____________________________________ - ____________________________________ | 2 |
| 142. | Биполарни транзистори су добили своје име зато што су код њих главни носиоци наелектрисања и ___________________ и __________________, па постоје два типа биполарних транзистора – ___________ и __________. | 2 |
| 143. | Биполарни транзистори састоје се од три електроде: - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 144. | Код транзистора PNP типа, конструкција изгледа овако: P - _________________, N - _________________, P - _____________________ /Спој електороде са ознаком слова полупроводничког слоја/ Код транзистора NPN типа, конструкција изгледа овако: N - _________________, P - _________________, N - ___________________ /Спој електороде са ознаком слова полупроводничког слоја/ | 2 |
| 145. | Униполарни транзистори имају три извода, који се обележавају на следећи начин: (Довољно је написати словне ознаке) - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 146. | Шта је интегрисано коло? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |
| 147. | Према облику сигнала који могу да обраде интегрисана кола се деле на: - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 148. | Код којих уређаја се користе интегрисана кола? - ____________________________________ - ____________________________________ - ____________________________________ | 3 |
| 149. | Шта је рециклажа? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1 |
| 150. | Нацртај Мобијусову петљу? | 2 |

| РЕШЕЊА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Животно и радно окружење |  |  |
| Ред. бр. | Питања | Број бодова |
| 1. | а) Електрична енергија б) Талес ц) ћилибар д) Електрицитет е) (прву) електричну батерију. | 5 |
| 2. | електрохемијска, бакра и цинка, сулфатне киселине и кухињске соли, крпица | 8 |
| 3. | магнетно поље | 2 |
| 4. | електричну струју | 1 |
| 5. | електромагнетна индукција | 2 |
| 6. | а) Н б) Т ц) Т | 3 |
| 7. | Никола Тесла | 2 |
| 8. | наизменична струја трансформатор индукациони мотор радио уређаји даљинско управљање електрично паљење за бензински мотор Х-зраци | 5 |
| 9. | ампер (А), волт (V) | 4 |
| 10. | - в) - г) - а) - б) | 4 |
| 11. | Михајло Пупин | 2 |
| 12. | Михаило Петровић Алас | 2 |
| 13. | струјни удар | 2 |
| 14. | - нестручног руковања и поправке електричних апарата - када додирне два неизолована проводника под напоном - ако додирне неизоловани проводник под напоном и предмет, који је у вези са земљом - уколико додирне неизоловани проводник, а стоји на земљи | 4 |
| 15. | - јачине струје - времена и путање протицања струје кроз човеково тело - отпора изолације човека - отпора његовог тела | 4 |
| 16. | - Топлотно - Механичко - Хемијско | 3 |
| 17. | Топлотно дејство | 1 |
| 18. | Механичко дејство | 1 |
| 19. | Хемијско дејство | 1 |
| 20. | прекид извора напајања |  |
| 21. | A, B, C, D, E, F и G. | 2 |
| 22. | У окквиру класе „А“ користе се још три допунске класе, а то су: „А+“ „А++“, и „А+++“. Најефикаснија је класа „А+++“ | 2 |
| 23. | а) електричари б) електоринсталатери в) електромеханичари за термичке и расхладне уређаје г) аутоелектричари | 4 |
| 24. | а) електротехничари електронике, електронике, телекомуникација и рачунарских мрежа, б) електротехничари рачунара, информационих технологија, мехатронике итд. | 4 |
| 25. | дипломирани инжињери а) електротехнике б) електронике в) енергетике г) телекомуникација и информационих технологија д) мехатронике | 5 |
| 26. | а) бити сконцентрисани на свој посао б) предузимати иницијативу в) развијати међуљудске вештине г) развијати математичке вежтине д) бити добри говорници ђ) неговати вештину писања | 6 |
| 27. | - в) - г) - а) - б) | 4 |

| РЕШЕЊА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Саобраћај |  |  |
| Ред. бр. | Питања | Број бодова |
| 1. | Роберт Дејвидсон | 1 |
| 2. | Siemens / Сименс | 1 |
| 3. | Вилијаму Морисону, шест, 22. | 3 |
| 4. | електрична возила | 1 |
| 5. | извор напајања (акумулаторска батерија), погонски електромотор, регулатор брзине и пуњач акумулаторске батерије | 4 |
| 6. | погонски електромотор | 1 |
| 7. | - Регулатор брзине обртања електромотора, има задатак да прилагодити кретање електричног возила 2) врста електричне батерије, која служи за пуњење, складиштење и напајање електромотора електричном батеријом | 4 |
| 8. | не испуштају штетне гасове, имају електромоторе једноставније конструкције, могућност квара је мања, лакше се одржавају, не загађују животну средину у великој мери, рад мотора не прави велику буку и слично | 5 |
| 9. | мали капацитет батерије | 1 |
| 10. | Напајање електромреже | 1 |
| 11. | 45 | 1 |
| 12. | 40–60 km | 1 |
| 13. | - Н - Т - Т - Т | 1 |
| 14. | диска и плочица, мотора | 3 |
| 15. | управљача гаса , кочнице, електромотору | 3 |
| 16. | Електромотора, унутрашњим сагоревањем | 2 |
| 17. | Хемијску,електричну | 2 |
| 18. | Алтернатор | 1 |
| 19. | - Н - Н - Т - Т - Т | 5 |
| 20. | уређаји за осветљавање пута; уређаји за означавање возила; уређаји за давање светлосних знакова. | 3 |
| 21 | - главни фарови; - фарови за маглу; - светло за вожњу уназад; - дневно (позициона) светло | 4 |
| 22. | Тахограф | 1 |
| 23. | Савремени аутомобили правилно функционишу уз помоћ сензора који рачунару шаљу податке о температури, притиску у гумама, протоку гасова у аутомобилу, положају појединих делова возила, да ли су врата добро затворена, да ли су путници везани појасом, помажу возачу приликом паркирања обавештавају о препорученој брзини или ограничењу на путу или гажењу линије на коловозу. | 6 |
| 24. | Електронски кочиони систем | 1 |
| 25. | Електронски програм стабилности | 1 |
| 26. | Комуникација | 1 |
| 27. | - - в - -a - -б | 3 |
| 28. | Телекомуникација | 1 |
| 29. | радио-предајник , радио-пријемник | 2 |
| 30. | емитује | 1 |
| 31. | Модулација | 1 |
| 32. | - Н - Т - Т - Т | 4 |
| 33. | Телевизија | 1 |
| 34. | Плазма | 1 |
| 35. | екран од течних кристала | 1 |
| 36. | OLED | 1 |
| 37. | 5 | 1 |
| 38. | - - г) - - в) - -а) - -д) - -б) | 5 |
| 39. | Facebook | 1 |
| 40. | пријемни антенски систем; главна станица; кабловска мрежа за дистрибуцију сигнала. | 3 |
| 41. | коаксијалним кабловима, конверзија, демодулација, модулација и појачање . | 5 |
| 42. | Светлости, оптичко влакно | 2 |

| РЕШЕЊЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Техничка и дигитална писменост |  |  |
| Ред. бр. | Питања | Број бодова |
| 1. | абакус, 4000. и 3000. | 3 |
| 2. | Колос, дешифровање | 2 |
| 3. | Први дигитални електронски рачунар који је могао да решава велики број рачунарских проблема. | 1 |
| 4. | - Н - Т - Т | 3 |
| 5. | процесор, матична плоча, графичка карта, RAM меморија, хард-диск, напајање и кућиште | 7 |
| 6. | генерацију, брзине, | 2 |
| 7. | тврдог диска (HDD), SSD диска (Solid State Drive) | 2 |
| 8. | Користио радио таласе уз помоћ којих је управљао моделом брода. Тај систем управљања назвао је телеуправљање | 1 |
| 9. | Односи се на повезивање великог броја уређаја широм света опремљених сензорима и софтвером и повезаних на интернет | 1 |
| 10. | Телевизор, паметни сатови, фрижидер, паметне куће и зграде, сијалице. фитнес наруквица, паметни телефони | 5 |
| 11. | топлотних сензора | 1 |
| 12. | пољопривреди | 1 |
| 13. | симболима | 1 |
| 14. | 1)-б) 2)- a) 3)-д) 4)-в) | 4 |
| 15. | 230V .400V . | 2 |
| 16. | 1.батерија (извор) 2.-топљиви осигурач, 3.-уземљење, 4.-сијалица (потрошач, лампа) | 4 |
| 17. | - Oтпорник, 2.кондезатор, 3.-диода, 4.-звоно | 4 |
| 18. | Плавом, сијалице, црвеном, прекидач | 4 |
| 19. | а) са уземљењем (или са заштитиним водом) које се називају шуко утичнице б) без заштитног вода. | 2 |
| 20. | Компоненту, крајњу тачку | 2 |
| 21. | Run | 1 |
| 22. | мали рачунар, микроконтролору | 2 |
| 23. | дигиталне излазе, аналогне улазе | 2 |

| РЕШЕЊЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ресурси и производња |  |  |
| Ред. бр. | Питања | Број бодова |
| 1. | Електроенергетски систем | 1 |
| 2. | -постројења за прозводњу електричне енергије – електране; - постројења за трансформацију; - електричне мреже за пренос и дистрибуцију електричне енергије -потрошачи. | 4 |
| 3. | Електроенергетски систем има задатак да осигура квалитетну испоруку електричне енергије уз минималне трошкове. | 1 |
| 4. | - б) - а) - г) - в) | 4 |
| 5. | изворима, електричну | 2 |
| 6. | а) Н б) Т ц) Н | 3 |
| 7. | погонску машину и генератор | 2 |
| 8. | ротора и статора | 2 |
| 9. | топлотне | 1 |
| 10. | хемијска енергија ,топлотну, водену пару, потенцијалну, млазнице, кинетичку енергију, парне турбине, турбину, механичка енергија, ротор, електричну | 11 |
| 11. | - Т - Н - Т | 3 |
| 12. | Фисија је дељење, односно цепања атома (нуклеарног горива) | 1 |
| 13. | Фузија је спајања атома (нуклеарног горива) | 1 |
| 14. | фисија, топлотне енергије, Расхладна течност, генератора паре,секундарном процесу , радиоактивна | 6 |
| 15. | потенцијалну енергију, реактор ,ротор турбине, механичку енергију, генератора, електричну | 6 |
| 16. | Кондензовање, парни генератор, високом торњу, кондензацију | 4 |
| 17. | Потенцијалну, турбина, кинетичку енергију, механичку, електричну | 5 |
| 18. | Ревизибилне хидроелектране су по кострукцији исте као све хидроелектране само што оне имају могућност да врате искоришћену воду у акумулационо језеро. | 1 |
| 19. | Преводнице су предвиђени простор, у зависности од тога да ли се брод креће низводно или узводно од бране, вода се испумпава или упумпава, доводећи воду у преводници на ниво са реком. | 1 |
| 20. | Цилиндричних, водено дно, хидраулични клипови, генератор, кинетичке електричну | 6 |
| 21. | Ове турбине користе енергију плиме и осеке: стуб на коме се налази ротор турбине, причвршћује за водено тло. Кретање воде изазива окретање ротора турбине а ротор потом покреће генератор у коме се производи електрична енергија. | 1 |
| 22. | кинетичка енергија | 1 |
| 23. | Мултипликатор | 1 |
| 24. | огледала , резервоара за воду, водену пару, турбине, ротор, електричну | 6 |
| 25. | Први начин је када је температура водене паре довољно велика да може да покрене турбине . Други начин је када топла вода загрева друге течности које лако испаравају, а пара те течности опет покреће турбине . После покретања турбина, покреће се ротор генератора, који даље производи електричну енергију. | 2 |
| 26. | вишим напонима , слабијим струјама. | 2 |
| 27. | 6 kV до 20 kV, 400 kV. | 3 |
| 28. | вишег, нижи напон | 1 |
| 29. | нижег, виши напон | 2 |
| 30. | - в) - д) - а) - б) | 4 |
| 31. | Од 400 kV, на 110 kV, 220 kV . 35 kV 10 kV 0,4 kV (230/400 V) | 5 |
| 32. | - б) - а) - ц) | 3 |
| 33. | - Т - Н - Т - Н - Т | 5 |
| 34. | Црна , плава, жуто-зелена | 3 |
| 35. | Петожилни, црне, браон, плава, жуто-зелена | 5 |
| 36. | PGP је ознака да је проводник изолован пластиком, гумом и пластиком. Број 5 да садржи пет округлих бакарних жила пресека по 2.5 mm2 | 3 |
| 37. | - в) - г) - б) - а) | 4 |
| 38. | - навој, 2) светлећа нит, 3) стаклени балон, 4) стаклено постоље, 5) електрични контакт | 5 |
| 39. | - Т - Н - Т - Н | 4 |
| 40. | 1.прeкидaчи зa сувe прoстoриje, 2. зa рaд нa oтвoрeнoм 3.прекидачи намењени за прoстoриje сa зaпaљивим и eксплoзивним материјалима. | 3 |
| 41. | - серијске, који укључују два струјна кола - наизменичне прекидаче 3.унакрсне прекидаче, који се користе у комбинацији са наизменичним | 3 |
| 42. | - б) - в) - г) - а) | 4 |
| 43. | Основни делови топљивог осигурача: - тело, 2) капа, 3) танка нит (жица), 4) кварцни песак, 5) тело патрона, 6) плочица, 7) навој | 7 |
| 44. | биметалне траке | 1 |
| 45. | монофазна (230V), трофазана (400V), једнотарифна, двотарифна | 6 |
| 46. | индукционог мотора, двoтaрифнoм систeму | 2 |
| 47. | електронско коло, које обавља конверзију улазног аналогног сигнала у дигитални излазни сигнал | 1 |
| 48. | Главни пројекат електроинсталације израђују електроинжењери и пројектанти цртају се у размери 1:100 . | 2 |
| 49. | Он садржи: пројектни задатак, текстуалну документацију и графичку документацију . Овај пројекат предвиђа јачину струје, која може пролазити кроз проводник, као и положаје проводника, распоред прекидача, утичница, сијаличних грла итд. | 4 |
| 50. | - Н - Т - Н - Т | 4 |
| 51. | У инсталације слабе струје спадају телекомуникациона и сигнална инсталација | 2 |
| 52. | главних осигурача, електричног бројила, разводне табле | 3 |
| 53. | извор електричне енергије пријемник (потрошач) проводници (који повезују пријемник са извором) | 3 |
| 54. | - в) - б) - а) | 3 |
| 55. | 230 V, 400 V | 2 |
| 56. |  | 3 |
| 57. | у пару, три | 2 |
| 58. | уземљење, велике потрошаче | 2 |
| 59. | изолирано, лампица, има напона | 3 |
| 60. | од 6 до 24 V од 100 до 240 V . | 2 |
| 61. | тела испитивача, сонде, 110 V до 150 V 220 V до 330 V од 380 V до 500 V | 5 |
| 62. | Мултиметар | 1 |
| 63. | OFF , 1000, 750 , 200, 10, 2 | 6 |
| 64. | Минус (-), плус (+) | 2 |
| 65. | крајеве отпорника | 1 |
| 66. | исправан | 1 |
| 67. | - калема, тј. соленоид (завојница) 2) језгра од меког гвожђа. | 2 |
| 68. | магнетни полови, електромагнетно поље | 2 |
| 69. | Ако се у шупљину калема стави језгро од меког гвожђа | 1 |
| 70. | - од јачине електричне струје - облика језгра - броја намотаја калема | 3 |
| 71. | - електромагнетних релеја - електричног звона - електромагнетних дизалица - електромотора | 5 |
| 72. | - в) - б) - а) | 3 |
| 73. | - непокретни део – статор, - покретни део – ротор, - колектор (комутатор) и - четкице. | 4 |
| 74. | гвожђа са 4% силицијума стални магнет или електромагнет бакарне жице Колектор једносмерни напон проводника | 6 |
| 75. | машина код којих је при великим оптерећењима потребна велика погонска сила | 1 |
| 76. | Уместо колектора, на крају вратила налазе два изолована прстена | 1 |
| 77. | У статору се налазе електромагнети | 1 |
| 78. | Према врсти електричне струје: монофазни и трофазни, а према конструкцији: асинхроне, синхроне и колекторски мотори. | 2 |
| 79. | стална брзина, трофазну и монофазну колектор и четкице | 4 |
| 80. | Електрична струја се у њему ствара индукцијом | 1 |
| 81. | ротор у облику кавеза намотани ротор | 1 |
| 82. | Брзина обртања ротора и брзина обртања обртног магнетног поља нису синхронизоване. | 1 |
| 83. | Када магнетни пол статора пређе преко магнетног пола ротора, магнетни пол ротора тежи да прати магнетни пол статора, па тиме долази до окретања ротора. Ова појава се дешава зато што се супротни полови магнета привлаче, па тако када се један креће, други тежи да прати његову путању. | 2 |
| 84. | генератори | 1 |
| 85. | Колектор, намотаје ротора, четкица бакарних ламела | 4 |
| 86. | електромеханичке електротермичке електротермичко-механичке (комбиноване) | 3 |
| 87. | електричну енергију претварају у механичку | 2 |
| 88. | - добро изолованог кућишта апарата, - испаривача, - кондензатора, - компресора – електромотора, - капиларних цеви и - термостата. | 3 |
| 89. | електричну, топлотну | 2 |
| 90. | специфични отпор Цекас | 2 |
| 91. | Легура никла (Ni), хрома (Cr) и гвожђа (Fе) | 1 |
| 92. | Легура која има одређени проценат гвожђа (Fе), хрома (Cr) и алуминијума (Аl) | 1 |
| 93. | Термостат, електрични грејач | 2 |
| 94. | Компресор, фреон | 2 |
| 95. | сплит | 1 |
| 96. | Испаривач, кондензатор, кондензатор , испаривач | 2 |
| 97. | температурни коефицијент ширења и скупљања | 1 |
| 98. | мембране, микропрекидач. | 2 |
| 99. | Састоји се од кућишта на коме је монтирана грејна плоча | 1 |
| 100. | трофазно | 1 |
| 101. | -са пуном грејном плочом (ринглом) -са стаклено-керамичком плочом са инфрацрвеним грејачима испод плоче -са индукционом плочом која уместо грејача има индукционе калемове | 3 |
| 102. | магнетрон | 1 |
| 103. | Електричне грејалице | 1 |
| 104. | термостат | 1 |
| 105. | бојлери ниског притиска бојлери високог притиска проточни бојлери | 3 |
| 106. | Када се отвори славина за топлу воду, хладна вода из мреже улази у казан бојлера и потискује топлу воду напоље | 1 |
| 107. | Проточни бојлер греје воду тренутно, док пролази кроз цеви бојлера | 1 |
| 108. | Машина за прање веша (Веш мшина) | 1 |
| 109. | Када се укључи обртни прекидач на кућишту ТА пећи, електрична струја се преко грејача претвара у топлотну. Око грејача је постављена шамотна опека, која акумулира топлоту, произведену грејачима. Између шамотне опеке и кућишта налази се изолација која спречава одвођење топлоте. Акумулирана топлота се може избацивати у спољашњу средину преко електромотора са вентилатором. Рад електромотора са вентилатором регулише се спољашњим термостатом. | 5 |
| 110. | Електроника је грана технике и технологије која се бави изучавањем и применом појава повезаних са кретањем електрона и електрицитета кроз полупроводнике, вакуум и гасове, као и израдом и применом компоненти које имају могућност провођења електрона. | 3 |
| 111. | - б) - в) - а) | 3 |
| 112. | ЕNIAC | 1 |
| 113. | Информација | 1 |
| 114. | - Н - Т - Н - Н - Н - Т | 6 |
| 115. | предаја сигнала акустични електрични, Акустични, слушни орган (ухо) аналогни | 6 |
| 116. | као низ бинарних бројева (0 и 1) | 1 |
| 117. | отпорници, кондензатори и завојнице. | 3 |
| 118. | Омов закон. | 1 |
| 119. | Отпорници се користе за регулацију расподеле електричне енергије између елемената електронског кола. | 1 |
| 120. | сталне , отпорнике са променљивим отпором специјалне (нелинеарне) отпорнике. | 3 |
| 121. | Слојни Масени жичани. | 3 |
| 122. | потенциометри и реостати | 2 |
| 123. | Помоћу потенциометра регулише се разлика потенцијала – електрични напон, док се реостат користи за регулацију јачине струје. | 2 |
| 124. | Отпорници се могу означавати исписивањем вредности отпорника у виду бројних и словних ознака или помоћу прстенова у боји. | 2 |
| 125. | четири или пет прстена, отпорност, број нула, толеранцију, отпорност, множитеља, толеранције. | 7 |
| 126. | Кондензатори су електронске компоненте које имају могућност да задрже наелектрисање, тј. представљају акумулаторе електричне енергије и означавају се великим латиничним словом C . | 2 |
| 127. | - б) - в) - г) - а) | 4 |
| 128. | Капацитет кондензатора зависи од површине плоча и њиховог међусобног растојања | 2 |
| 129. | - Н - Н - Т | 3 |
| 130 | Завојница, магнетно поље, спречава брзе промене тока струје | 3 |
| 131. | индуктивност (L) и дозвољена јачина струје (I) Јединица за индуктивност је хенри (H) | 3 |
| 132. | броја намотаја и димензије калема, као и од врсте језгра. | 3 |
| 133. | појачање снаге | 1 |
| 134. | полупроводничке диоде, транзистори, интегрисана кола. | 3 |
| 135. | електричну струју, без отпора, пружају отпор. | 3 |
| 136. | силицијум , а ређе од германијума | 2 |
| 137 | полупроводник типа P и полупроводник типа N, (позитивне) шупљине, (негативни) електрони, P-N спој, не и у супротном смеру | 5 |
| 138. | исправљачке диоде светлеће диоде (LED) фотодиоде ласерске диоде | 4 |
| 139. | Користи за појачање, прекидање струје, стабилизацију напона | 3 |
| 140. | TRANsfer – (променљиви), reSISTOR – (отпор). | 2 |
| 141. | Транзистори се производе у две варијанте – биполарни и униполарни. | 2 |
| 142. | електрони и шупљине, PNP и NPN | 4 |
| 143. | колектора (С), емитера (Е) и базе (B). | 3 |
| 144. | P – емитор, N – база, P – колектор N – емитор, P – база, N – колектор . | 2 |
| 145. | G (енг. gate – капија) – управљачка електрода, S (енг. source – извор) – изворна електрода, D (енг. drain – одвод) – одводна електрода. | 3 |
| 146. | Интегрисано коло (енг. IC – Integrated Circuit) представља електронско коло произведено на плочи (основи) од полупроводничког материјала. Садржи више хиљада активних и пасивних електронских елемената, највише транзистора, обједињених на јединственој подлози. | 2 |
| 147. | аналогна (нпр. операциони појачавач) дигитална (микропроцесор) мешовита (А/Д и Д/А конвертори). | 3 |
| 148. | Користе се код рачунара, мобилних телефона и других дигиталних кућних апарата. | 3 |
| 149. | Рециклажа предстваља процес прераде већ употребљених материјала ради њиховог даљег коришћења | 1 |
| 150. |  | 2 |